Fejlesztési specifikáció

S5 Hybrid Feedforward-feedback and MPC-based Strategy

Leírás

Az S5 célja az akkumulátor hűtési fokozatának meghatározása olyan hibrid vezérlési logikával, amely egyesíti a mérhető zavarokra épülő feedforward elv gyorsaságát és az MPC optimalizálási képességét.

A feedforward szabályozás alapelve, hogy a mérhető zavar hatását előre kompenzáljuk, még mielőtt az eltérést okozna a szabályozott változóban. Ez különösen előnyös olyan rendszerekben, ahol a külső terhelés mérhető, és annak hatása ismert vagy közelíthető. Az S3-ban ez a logika a PV-besugárzásból és annak trendjéből képzett terhelési index alapján valósult meg.

Az MPC alapú szabályozás ezzel szemben egy prediktív modell segítségével a rendszer jövőbeli állapotait becsüli, majd egy költségfüggvény minimalizálásával választja ki az optimális vezérlési beavatkozást. Az S4-ben ez a logika rövid távú horizonton értékeli ki a lehetséges hűtési fokozatokat, figyelembe véve a várható terhelést, a környezeti feltételeket, az energiafogyasztást és a biztonsági korlátokat.

Az S5 stratégia lényege nem az, hogy ezeken adaptív módon külön kezeli, hanem együtt működtesse:

- a feedforward gyorsan becslést ad a várható hőterhelésről a mérhető zavarok alapján,

- a feedback szerepét az aktuális akkumulátor-hőmérséklet és a biztonsági felülírás tölti be,

- az MPC pedig a feedforward információt felhasználja mint prediktív terhelési előbecslést, majd optimalizálja a tényleges hűtési szintet.

Ez a működés azért indokolt, mert a feedforward gyorsan reagál a zavarokra, de önmagában nem kompenzálja a modellhibát és a nem mérhető hatásokat, míg az MPC optimalizálni tud, de előnyös, ha a predikcióját egy fizikailag értelmezhető, zavaralapú előbecslés támogatja. A kombinált modellek előnyeit a feedforward–feedback használatot bemutató cikkek, illetve az energiamenedzsmentben alkalmazott MPC cikkek is támogatják.

Az S5 döntési logikája az alábbiak szerint feleltethetőek meg a hibrid szabályozási modellnek:

- Mérhető zavarok: PV-besugárzás, PV-besugárzás trendje, throttle állás, throttle trendje, környezeti hőmérséklet

- Zavar hatáslánca: besugárzás / terhelés / környezet  elektromos terhelés  veszteségi hő  akkumulátor-hőmérséklet

- Feedforward döntési változó: ffIndex és ffLevel

- Prediktív döntési változó: optimális coolingLevel a horizont mentén számított költség minimuma alapján

- Feedback / biztonsági változó: batteryTempFiltered

- Beavatkozás: coolingLevel

FUNCTION S5_HybridFF_MPC_Update(

batteryTempFiltered,

prevCoolingLevel,

pvSolarRadiationRaw,

pvSolarRadiationRawHistory[],

pvSolarRadiationFilteredHistory[],

solRadMovingAvgWindowSize,

solRadTrendWindowSize,

currentThrottle,

prevThrottle,

operationMode,

forecastSolarRadiation[],

forecastAmbientTemp[],

sampleTimeSec,

horizonLength,

kSolRadLevel,

kSolRadTrend,

ffToMedium,

ffToHigh,

alphaG,

kThrottle,

throttleWeightInLoad,

throttleRampEco,

throttleRampPower,

internalResistance,

modelParam_a,

modelParam_b,

coolingPowerLevel[],

coolingEnergyLevel[],

wEnergy,

wTemp,

wSwitch,

wTerminal,

wFFBias,

tempRef,

tempMediumLimit,

tempHighLimit,

tempMaxLimit,

solarMovingAvgWindow

)

RETURN coolingLevel

Paraméterek

- batteryTempFiltered [°C]: Az akkumulátor szűrt, mozgóátlagolt hőmérséklete. A feedback és a prediktív modell kezdő állapota.

- prevCoolingLevel: Az előző ciklusban alkalmazott hűtési fokozat. Lehetséges értékek: OFF (0), LOW (1), MEDIUM (2), HIGH (3).

- pvSolarRadiationRaw [W/m²]: Az aktuális PV-besugárzás nyers értéke.

- pvSolarRadiationRawHistory[]: A nyers besugárzási adatok FIFO jellegű idősora.

- pvSolarRadiationFilteredHistory[]: A szűrt besugárzási adatok FIFO jellegű idősora.

- solRadMovingAvgWindowSize [db]: A besugárzás mozgóátlagához használt mintaszám.

- solRadTrendWindowSize [db]: A besugárzási trend számításához használt mintaszám.

- currentThrottle: Az aktuális gázkar állás normalizált értéke 0 és 1 között.

- prevThrottle: Az előző ciklus gázkar állása.

- operationMode: Az aktuális üzemmód. Lehetséges értékek: ECO, POWER.

- forecastSolarRadiation[] [W/m²]: A predikciós horizont jövőbeli besugárzási értékei.

- forecastAmbientTemp[] [°C]: A predikciós horizont jövőbeli környezeti hőmérsékletei.

- sampleTimeSec [s]: Mintavételi idő.

- horizonLength [db]: Predikciós horizont hossza.

- kSolRadLevel: A besugárzás szint súlya a feedforward indexben.

- kSolRadTrend: A besugárzás trend súlya a feedforward indexben.

- ffToMedium: A LOW → MEDIUM feedforward küszöb.

- ffToHigh: A MEDIUM → HIGH feedforward küszöb.

- alphaG [A/(W/m²)]: A besugárzás és töltési terhelés arányossági tényezője.

- kThrottle [A]: A throttle és terhelés közti arányossági tényező.

- throttleWeightInLoad: A throttle komponens súlya az összterhelési modellben.

- throttleRampEco: Megengedett throttle változás ECO módban.

- throttleRampPower: Megengedett throttle változás POWER módban.

- internalResistance [Ω]: A veszteségi hőtermelés számításához használt belső ellenállás.

- modelParam_a [1/s]: Passzív hőcsere paraméter.

- modelParam_b: Hőtermelés–hőmérséklet skálázó paraméter.

- coolingPowerLevel[] [°C/s]: A hűtési fokozatok hőmérsékletcsökkentő hatása.

- coolingEnergyLevel[] [W]: A hűtési fokozatok energiaigénye.

- wEnergy: Energiafogyasztási súly.

- wTemp: Túlmelegedési súly.

- wSwitch: Kapcsolási / fokozatváltási büntetés súlya.

- wTerminal: Terminális hőmérsékleti büntetés súlya.

- wFFBias: A feedforward ajánlott szinttől való eltérés büntetésének súlya.

- tempRef [°C]: Referenciahőmérséklet.

- tempMediumLimit [°C]: Közepes hőmérsékleti küszöb.

- tempHighLimit [°C]: Magas hőmérsékleti küszöb.

- tempMaxLimit [°C]: Kemény felső hőmérsékleti korlát.

- solarMovingAvgWindow [db]: A horizonton használt mozgóátlag ablak a besugárzásból számolt töltési komponenshez.

Teljes S5 algoritmus pseudo kód

DECLARE maxHistorySize

DECLARE pvSolarRadiationFilteredRaw

DECLARE solRadTrend

DECLARE ffIndex

DECLARE ffLevel

DECLARE forecastThrottle[horizonLength]

DECLARE Qgen[horizonLength]

DECLARE I_ch_rawHistory[horizonLength]

DECLARE dThrottle

DECLARE rampLimit

DECLARE delta

DECLARE bestCost

DECLARE bestLevel

DECLARE u_candidate

DECLARE Temp_sim

DECLARE cost

DECLARE u_prev

DECLARE startIndex

DECLARE sum

DECLARE count

DECLARE I_ch

DECLARE loadThrottle

DECLARE loadTotal

DECLARE overTemp

DECLARE stageCost

DECLARE terminalCost

DECLARE ffBiasCost

## 1. FEEDFORWARD ELŐFELDOLGOZÁS AKTUÁLIS MÉRT ADATOKBÓL

maxHistorySize = max(solRadMovingAvgWindowSize, solRadTrendWindowSize + 1)

IF length(pvSolarRadiationRawHistory) == maxHistorySize THEN

remove first element

END IF

append pvSolarRadiationRawHistory with pvSolarRadiationRaw

lastIndex = length(pvSolarRadiationRawHistory) - 1

startIndex = max(0, lastIndex - solRadMovingAvgWindowSize + 1)

sum = 0

count = 0

FOR i FROM startIndex TO lastIndex

sum = sum + pvSolarRadiationRawHistory[i]

count = count + 1

END FOR

pvSolarRadiationFilteredRaw = sum / count

IF length(pvSolarRadiationFilteredHistory) == maxHistorySize THEN

remove first element

END IF

append pvSolarRadiationFilteredHistory with pvSolarRadiationFilteredRaw

IF length(pvSolarRadiationFilteredHistory) >= solRadTrendWindowSize + 1 THEN

lastIndex = length(pvSolarRadiationFilteredHistory) - 1

pastIndex = lastIndex - solRadTrendWindowSize

dG = pvSolarRadiationFilteredHistory[lastIndex] - pvSolarRadiationFilteredHistory[pastIndex]

dT = solRadTrendWindowSize * sampleTimeSec

solRadTrend = dG / dT

ELSE

solRadTrend = 0

END IF

ffIndex = kSolRadLevel * pvSolarRadiationFilteredRaw + kSolRadTrend * solRadTrend

IF ffIndex < ffToMedium THEN

ffLevel = 1

ELSE IF ffIndex < ffToHigh THEN

ffLevel = 2

ELSE

ffLevel = 3

END IF

## 2. THROTTLE PREDIKCIÓ A HORIZONTON

dThrottle = currentThrottle - prevThrottle

IF operationMode == ECO THEN

rampLimit = throttleRampEco

ELSE

rampLimit = throttleRampPower

END IF

forecastThrottle[0] = clamp(currentThrottle, 0, 1)

FOR k FROM 1 TO horizonLength - 1

delta = clamp(dThrottle, -rampLimit, rampLimit)

forecastThrottle[k] = forecastThrottle[k - 1] + delta

forecastThrottle[k] = clamp(forecastThrottle[k], 0, 1)

END FOR

## 3. HŐTERMELÉS ELŐREJELZÉSE A HORIZONTON

FOR k FROM 0 TO horizonLength - 1

I_ch_rawHistory[k] = alphaG * forecastSolarRadiation[k]

sum = 0

count = 0

startIndex = k - solarMovingAvgWindow + 1

IF startIndex < 0 THEN

startIndex = 0

END IF

FOR i FROM startIndex TO k

sum = sum + I_ch_rawHistory[i]

count = count + 1

END FOR

I_ch = sum / count

loadThrottle = kThrottle * forecastThrottle[k]

loadTotal = (1 - throttleWeightInLoad) * I_ch + throttleWeightInLoad * loadThrottle

Qgen[k] = internalResistance * loadTotal^2

END FOR

## 4. OPTIMALIZÁLÁS

bestCost = INFINITY

bestLevel = prevCoolingLevel

FOR u_candidate FROM 0 TO 3

IF ABS(u_candidate - prevCoolingLevel) > 1 THEN

CONTINUE

END IF

Temp_sim = batteryTempFiltered

cost = 0

u_prev = prevCoolingLevel

FOR k FROM 0 TO horizonLength - 1

Temp_sim = Temp_sim + sampleTimeSec * (modelParam_a * (forecastAmbientTemp[k] - Temp_sim) + modelParam_b * Qgen[k] - coolingPowerLevel[u_candidate])

IF Temp_sim > tempMaxLimit THEN

cost = INFINITY

BREAK

END IF

IF Temp_sim > tempRef THEN

overTemp = Temp_sim - tempRef

ELSE

overTemp = 0

END IF

ffBiasCost = wFFBias * (u_candidate - ffLevel)^2

stageCost = wEnergy * coolingEnergyLevel[u_candidate] + wTemp * overTemp^2 + wSwitch * (u_candidate - u_prev)^2 + ffBiasCost

cost = cost + stageCost

u_prev = u_candidate

END FOR

IF cost < INFINITY THEN

IF Temp_sim > tempRef THEN

overTemp = Temp_sim - tempRef

ELSE

overTemp = 0

END IF

terminalCost = wTerminal * overTemp^2

cost = cost + terminalCost

END IF

IF cost < bestCost THEN

bestCost = cost

bestLevel = u_candidate

END IF

END FOR

## 5. FEEDBACK / BIZTONSÁGI FELÜLÍRÁS

IF batteryTempFiltered >= tempHighLimit THEN

bestLevel = 3

ELSE IF batteryTempFiltered >= tempMediumLimit THEN

IF bestLevel < 2 THEN

bestLevel = 2

ND IF

END IF

RETURN bestLevel

Feedforward előbecslés

Az S5 első része az S3-mas logikát követi: a rendszer az aktuális PV-besugárzást szűri, majd trendet számol, és ezekből képez egy ffIndex terhelési mutatót. Ebből származik az ffLevel, ami a gyors, preventív hűtési ajánlás.

Ez az ág most azonban nem végleges vezérlési döntést ad, hanem előzetes ajánlást az MPC számára.

Prediktív throttle és hőtermelés becslés

Az S4-hez hasonlóan a rendszer a throttle jelenlegi trendjéből rövid távú predikciót készít, majd a besugárzás-előrejelzésből és a throttle-ból származó komponenseket kombinálja. Ebből számolja a várható hőtermelést a horizont minden lépésére.

Az S5 fontos különbsége, hogy itt két zavarforrás jelenik meg együtt:

- aktuális mért zavar → feedforward ffLevel,

- előrejelzett jövőbeli zavar → MPC-alapú Qgen predikció.

Optimalizálás, hibrid költségfüggvény

Az S5 költségfüggvénye az S4 költségfüggvényét (energiafogyasztás, túlmelegedés büntetése, fokozatváltás büntetése, terminális büntetés) egészíti ki egy új taggal: feedforward ajánlott szinttől való eltérés büntetése.

Ez utóbbi a wFFBias * (u_candidate - ffLevel)^2 tag. Ennek az a szerepe, hogy az MPC ne teljesen függetlenül döntsön, hanem vegye figyelembe a mérhető zavar alapján javasolt preventív szintet is. Alacsony wFFBias esetén az MPC lazábban követi a feedforward ágat, nagy wFFBias esetén erősebben.

Feedback és biztonsági felülírás

A végső döntést a visszacsatolt hőmérsékleti logika védi:

- ha a hőmérséklet elérte a magas tartományt → mindig HIGH,

- ha a hőmérséklet közepes tartományban van → legalább MEDIUM,

- egyébként marad az optimalizált szint.

Ez biztosítja, hogy az S5 ne csak optimalizált, hanem biztonságos is legyen. Ez a rész közvetlenül követi az S3 és S4 biztonsági szempontjait.