Fejlesztési specifikáció

Battery temperature update for simulation

Leírás

Az akkumulátor hőmérséklete minden időlépésben frissítésre kerül a kiválasztott hűtési szint és az aktuális zavarjelek alapján. Fontos, hogy ez a termikus plant modell a fizikai rendszer viselkedését írja le, ezért a besugárzás, a környezeti hőmérséklet és a hajtási terhelés itt minden esetben bemenő változóként szerepelnek. Ez független attól, hogy az adott szabályozási stratégia a döntéshozatal során felhasználja-e ezeket az információkat. Például az S1 stratégia kizárólag az akkumulátor aktuális hőmérséklete alapján választ hűtési szintet, ugyanakkor a következő hőmérsékleti állapot kiszámításához a plant modellnek a külső zavarokat is figyelembe kell vennie.

FUNCTION BatteryThermalPlant_Update (

batteryTemp,

coolingLevel,

ambientTemp,

solarRadiation,

throttle,

sampleTimeSec,

alphaG,

kThrottle,

gamma,

internalResistance,

modelParam_a,

modelParam_b,

coolingPowerLevel[]

) RETURN nextBatteryTemp

Akkumulátor hőmérséklet frissítése

loadSolar = alphaG * solarRadiation

loadThrottle = kThrottle * throttle

loadTotal = (1 - gamma) * loadSolar + gamma * loadThrottle

Qgen = internalResistance * loadTotal^2

nextBatteryTemp = batteryTemp + sampleTimeSec * ( modelParam_a * (ambientTemp - batteryTemp) + modelParam_b * Qgen - coolingPowerLevel[coolingLevel] )

A fenti függvény minden vezérlési döntés után meghívásra kerül, így biztosítható a zárt hurkú kapcsolat a szabályozási stratégia és a termikus modell között. Ennek megfelelően a hűtési döntés közvetlenül befolyásolja a következő időlépés akkumulátorhőmérsékletét.