Fejlesztési specifikáció

State of Charge calculation for simulation

Leírás

A töltöttségi állapot frissítését egyszerűsített energiamérleg alapú modell segítségével végeztük. A megközelítés lényege, hogy az akkumulátor rendelkezésre álló energiatartaléka minden időlépésben csökken a hajtási teljesítményigény és a hűtőrendszer villamos energiafelhasználásának összegével arányosan. Ez a modell lehetővé teszi, hogy a különböző hűtési stratégiák energiahatása közvetlenül megjelenjen a SOC alakulásában.

FUNCTION SOC_Update (

SOC,

throttle,

coolingLevel,

sampleTimeSec,

propulsionPowerGain,

coolingEnergyLevel[],

nominalEnergy )

RETURN nextSOC

Akkumulátor töltöttségének frissítése

propulsionPower = propulsionPowerGain * throttle

coolingPower = coolingEnergyLevel[coolingLevel]

totalPower = propulsionPower + coolingPower

nextSOC = SOC - (sampleTimeSec * totalPower) / nominalEnergy

Ebben a modellben a propulsionPowerGain paraméter a throttle és a hajtási villamos teljesítmény közötti arányossági tényező. A paraméter értékét úgy kell megválasztani, hogy a hajtási teljesítmény maradjon az energiafelhasználás domináns komponense, ugyanakkor a különböző hűtési stratégiák közötti energiafogyasztási eltérések is jól megjelenjenek a szimulált SOC pályákban.

A nominalEnergy az akkumulátor névleges energiatartalma.