Fejlesztési specifikáció

S4 MPC based Predictive Strategy

Leírás

Az S4 Predictive Strategy célja az akkumulátor hűtési fokozatának meghatározása rövid távú előrejelzés és prediktív hőmérsékleti modell alapján. A stratégia a model predictive control (MPC) elvén alapul, amely a rendszer jövőbeni állapotait egy modell segítségével becsüli, majd optimalizálja a vezérlési jelet egy meghatározott időhorizonton (Camacho & Bordons, 2007; Rawlings, Mayne, & Diehl, 2017).

Az energia- és hőmenedzsment rendszerekben az MPC különösen előnyös, mivel képes egyidejűleg kezelni a többváltozós rendszereket, a fizikai korlátokat és az optimalizációs célokat, például az energiafogyasztás minimalizálását vagy a rendszer biztonságos működésének fenntartását (Killian & Kozek, 2016; Wang & Ma, 2008).

A stratégia a következő információkat veszi figyelembe:

- az akkumulátor aktuális hőmérséklete,

- PV besugárzás előrejelzés,

- környezeti hőmérséklet előrejelzés,

- a gázkar aktuális állapota és trendje,

- az üzemmód (operating mode: ECO / POWER).

A modern energia menedzsment rendszerek egyre inkább integrálják a környezeti és működési előrejelzéseket a vezérlési döntésekbe, mivel a jövőbeni zavarok figyelembevétele jelentősen javíthatja az energiahatékonyságot és a rendszer stabilitását (Ullah et al., 2022; Drgoňa et al., 2020).

Az algoritmus egy egyszerű diszkrét hőmérsékleti modellt alkalmaz az akkumulátor jövőbeni hőmérsékletének becslésére. Az ilyen redukált hőmodellek gyakran alkalmazottak akkumulátor hőmenedzsment rendszerekben, mivel megfelelő pontosságot biztosítanak valós idejű vezérlés mellett (Pesaran, 2002; He, Xiong, & Fan, 2011).

A prediktív vezérlési stratégia egy adott időhorizonton több lehetséges vezérlési döntést értékel ki. A modell segítségével minden lehetséges hűtési fokozat esetén becsülhető a jövőbeni hőmérséklet alakulása, valamint a rendszer energiafelhasználása. Az optimalizálási feladat célja egy olyan vezérlési döntés meghatározása, amely minimalizálja a hűtési energiafogyasztást, miközben biztosítja a hőmérsékleti korlátok betartását (Rawlings et al., 2017).

Az MPC alapú energiamenedzsment stratégiákat széles körben alkalmazzák különböző energia rendszerekben, például épületenergetikai rendszerekben, mikrohálózatokban és elektromos járművek energia menedzsmentjében, ahol a rendszer hatékonysága jelentősen javítható prediktív optimalizáció alkalmazásával (Killian & Kozek, 2016; Parisio, Rikos, & Glielmo, 2014).

A stratégia minden vezérlési ciklusban a következő lépéseket hajtja végre:

- meghatározza a várható terhelést az előrejelzett besugárzás és a gázkar állása alapján,

- előrejelzi az akkumulátor hőmérsékletének alakulását a prediktív hőmodell segítségével,

- kiszámítja az egyes hűtési fokozatokhoz tartozó költségfüggvényt,

- kiválasztja azt a hűtési szintet, amely minimalizálja az energiafelhasználás és a túlmelegedés kockázatának kombinációját.

Ez a vezérlési stratégia úgynevezett receding horizon elven működik. Ennek során a rendszer minden időlépésben újraszámolja az optimalizálási feladatot az aktuális állapot alapján, azonban csak az első vezérlési lépést alkalmazza, majd a következő ciklusban ismét végrehajtja az optimalizálást (Camacho & Bordons, 2007; Rawlings et al., 2017).

Magas hőmérséklet esetén a rendszer biztonsági felülírást alkalmaz. Az ilyen biztonsági korlátok alkalmazása elterjedt ipari energiamenedzsment rendszerekben, ahol az optimalizációs algoritmusokat mindig fizikai és biztonsági határértékek korlátozzák (Killian & Kozek, 2016).

Az S4 stratégia egy prediktív energiamenedzsment megközelítést valósít meg, amely a jövőbeni működési körülmények figyelembevételével optimalizálja a hűtési döntést, miközben biztosítja az akkumulátor biztonságos működését.

FUNCTION S4_predictive_Update(

batteryTempFiltered,

prevCoolingLevel,

currentThrottle,

prevThrottle,

operatiMode,

forecastSolarRadiation[],

forecastAmbientTemp[],

sampleTimeSec,

horizonLength,

alphaG,

kThrottle,

throttleWeightInLoad,

throttleRampEco,

throttleRampPower,

internalResistance,

modelParam_a,

modelParam_b,

coolingPowerLevel[],

coolingEnergyLevel[],

wEnergy,

wTemp,

wSwitch,

wTerminal,

tempRef,

tempHighLimit,

tempMaxLimit,

solarMovingAvgWindow

)

RETURN coolingLevel

Paraméterek

- batteryTempFiltered [°C]: Az akkumulátor szűrt, mozgóátlagolt hőmérséklete. A prediktív modell kezdő hőmérsékleti állapota.

- prevCoolingLevel: Az előző vezérlési ciklusban alkalmazott hűtési fokozat. Lehetséges értékek: OFF (0), LOW (1), MEDIUM (2), HIGH (3). A fokozatváltás büntetésének és a váltási korlátnak a számításához szükséges.

- currentThrottle: Az aktuális gázkar állás normalizált értéke. Értéktartomány: teljesen zárt gáz (0), teljesen nyitott gáz (1). A rendszer ezt a várható terhelés becsléséhez használja.

- prevThrottle: Az előző ciklus gázkar állása. A currentThrottle és prevThrottle különbsége alapján számítható a gázkar trendje.

- operationMode: A rendszer aktuális üzemmódja. Lehetséges értékek: ECO, POWER.  Az üzemmód befolyásolja a gázkar előrejelzés dinamikáját.

- forecastSolarRadiation[] [W/m²]: A PV besugárzás előrejelzett értékei a predikciós horizont minden időlépésére. A besugárzás hatással van a rendszer energiaáramlására és a termikus terhelésre.

- forecastAmbientTemp[] [°C]: A környezeti hőmérséklet előrejelzett értékei a predikciós horizont minden időlépésére. A környezeti hőmérséklet a passzív hőcsere miatt befolyásolja az akkumulátor hőmérsékletét.

- sampleTimeSec [s]: A vezérlési ciklus mintavételi ideje másodpercben. A hőmérsékleti modell a hőmérsékletváltozás számításakor ezt az időlépést használja.

- horizonLength [db]: A predikciós horizont hossza mintaszámban. Megmutatja, hogy az algoritmus hány jövőbeli időlépést vizsgál előre.

- alphaG [A/(W/m²)]: A besugárzás és a töltési áram közötti arányossági tényező. A forecastSolarRadiation értéket alakítja át egy töltési terhelési komponenssé.

- kThrottle [A]: A throttle és a terhelési komponens közötti arányossági tényező. Mivel a throttle dimenzió nélküli, ez a paraméter alakítja át egy terhelési indexszé.

- throttleWeightInLoad: A throttle komponens súlya a teljes terhelési modellben. Értéktartomány: 0…1; 0 esetén a modell csak a besugárzásból számol terhelést. 1 esetén a modell csak a throttle értéket veszi figyelembe.

- throttleRampEco: A throttle maximális változása ECO módban egy időlépés alatt. Például 0.05 azt jelenti, hogy a throttle előrejelzés egy ciklus alatt legfeljebb 5%-ot változhat.

- throttleRampPower: A throttle maximális változása POWER módban egy időlépés alatt. Általában nagyobb érték, mint a throttleRampEco.

- internalResistance [Ω]: Az akkumulátor belső ellenállása. A veszteségi hőtermelés számításához szükséges az I²R modell alapján.

- modelParam_a [1/s]: A passzív hőátadás paramétere. Megmutatja, milyen gyorsan közelít az akkumulátor hőmérséklete a környezeti hőmérséklethez.

- modelParam_b: A hőtermelés hatását skálázó modellparaméter. A Qgen hőtermelést alakítja át hőmérsékletváltozássá a modellben.

- coolingPowerLevel[] [°C/s]: A különböző hűtési fokozatok hőmérsékletcsökkentő hatása. A hőmérsékleti modellben hűtési tagként jelenik meg.

- coolingEnergyLevel[] [W]: A különböző hűtési fokozatok energiaigénye. Ez az érték a költségfüggvény energia komponensében szerepel.

- wEnergy: Az energiafogyasztás súlya a költségfüggvényben. Nagyobb érték esetén az algoritmus inkább energiatakarékos működésre törekszik.

- wTemp: A túlmelegedés büntetésének súlya. Minél nagyobb, annál erősebben igyekszik a rendszer a hőmérsékletet a referencia alatt tartani.

- wSwitch: A hűtési fokozatváltás büntetésének súlya. Segít csökkenteni a túl gyakori kapcsolgatást.

- wTerminal: A horizont végén fellépő hőmérséklet büntetésének súlya. Biztosítja, hogy a rendszer a jövőbeli hőmérsékletet is figyelembe vegye.

- tempRef [°C]: Referencia hőmérséklet. A költségfüggvény csak a referencia feletti hőmérsékletet bünteti.

- tempHighLimit [°C]: Magas hőmérsékleti küszöb. Ha az aktuális hőmérséklet ezt eléri, a rendszer biztonsági okból HIGH hűtési szintet választ.

- tempMaxLimit [°C]: Maximális megengedett hőmérséklet. Ha a predikció során egy jelölt vezérlés ezt túllépi, az a megoldás elutasításra kerül.

- coolingLevel: A kiválasztott hűtési fokozat. Ez a vezérlési algoritmus kimenete. Lehetséges értékek: OFF (0), LOW (1), MEDIUM (2), HIGH (3).

- solarMovingAvgWindow[db]: A mozgóátlag számításához használt minták száma.

Teljes S4 algoritmus pseudo kód

A következő pszeudokód a teljes vezérlési ciklus logikáját mutatja be. A külső ciklus a lehetséges hűtési szinteket vizsgálja, a belső ciklus pedig a predikciós horizont mentén szimulálja a rendszer hőmérsékleti viselkedését.

##segédváltozók

DECLARE forecastThrottle[horizonLength]

DECLARE Qgen[horizonLength]

DECLARE dThrottle

DECLARE rampLimit

DECLARE delta

DECLARE bestCost

DECLARE bestLevel

DECLARE u_candidate

DECLARE Temp_sim

DECLARE cost

DECLARE u_prev

DECALRE I_ch

DECLARE I_ch_rawHsitroy[]

DECLARE loadThrottle

DECLARE loadTotal

DECLARE overTemp

DECLARE stageCost

DECLARE terminalCost

##throttle predikció a horizonton

dThrottle = currentThrottle – prevThrottle

IF operationMode == ECO THEN

rampLimit = throttleRampEco

ELSE

rampLimit = throttleRampPower

END IF

forecastThrottle[0] = clamp(currentThrottle, 0, 1)

FOR k FROM 1 TO horizonLength – 1

delta = clamp(dThrottle, -rampLimit, rampLimit)

forecastThrottle[k] = forecastThrottle[k - 1] + delta

forecastThrottle[k] = clamp(forecastThrottle[k], 0, 1)

END FOR

##hőtermelés számítása mozgóátlaggal a horizont minden lépésére

FOR k FROM 0 TO horizonLength – 1

I_ch_rawHistory[k] = alphaG * forecastSolarRadiation[k]

sum = 0

count = 0

startIndex = k - solarMovingAvgWindow + 1

IF startIndex < 0 THEN

startIndex = 0

END IF

FOR i FROM startIndex TO k

sum = sum + I_ch_rawHistory[i]

count = count + 1

END FOR

I_ch = sum / count

loadThrottle = kThrottle * forecastThrottle[k]

loadTotal = (1 - throttleWeightInLoad) * I_ch + throttleWeightInLoad * loadThrottle

Qgen[k] = internalResistance * loadTotal^2

END FOR

##optimalizálás inicializálása

bestCost = INFINITY

bestLevel = prevCoolingLevel

##hűtési fokozat jelöltek vizsgálata, lehetséges fokozatok: 0,1,2,3  minden jelöltre szimuláljuk a teljes hoironzott

FOR u_candidate FROM 0 TO 3

IF ABS(u_candidate - prevCoolingLevel) > 1 THEN

CONTINUE

END IF

Temp_sim = batteryTempFiltered

cost = 0

u_prev = prevCoolingLevel

##hőmérséklet szimuláció a teljes horizonton – ez a belső ciklus horizonLength alkalommal fut le

FOR k FROM 0 TO horizonLength – 1

Temp_sim = Temp_sim + sampleTimeSec * (modelParam_a * (forecastAmbientTemp[k] - Temp_sim) + modelParam_b * Qgen[k] - coolingPowerLevel[u_candidate])

#hard constraint ellenőrzés

IF Temp_sim > tempMaxLimit THEN

cost = INFINITY

BREAK

END IF

#overtemperature csak tempRef felett számít

IF Temp_sim > tempRef THEN

overTemp = Temp_sim – tempRef

ELSE

overTemp = 0

END IF

#egy időlépés költsége

stageCost = wEnergy * coolingEnergyLevel[u_candidate] + wTemp * overTemp^2 +

wSwitch * (u_candidate - u_prev)^2

cost = cost + stageCost

u_prev = u_candidate

END FOR

##terminális költség hozzáadása

IF cost < INFINITY THEN

IF Temp_sim > tempRef THEN

overTemp = Temp_sim – tempRef

ELSE

overTemp = 0

END IF

terminalCost = wTerminal * overTemp^2

cost = cost + terminalCost

END IF

##legjobb megoldás frissítése

IF cost < bestCost THEN

bestCost = cost

bestLevel = u_candidate

END IF

END FOR

##biztonsági felülírás

IF batteryTempFiltered >= tempHighLimit THEN

bestLevel = 3

END IF

#visszatérési érték

RETURN bestLevel

Feldolgozás

Throttle predikció

dThrottle = currentThrottle - prevThrottle

IF operationMode == ECO

rampLimit = throttleRampEco

ELSE

rampLimit = throttleRampPower

END IF

forecastThrottle[0] = currentThrottle

FOR k FROM 1 TO horizonLength-1

delta = clamp(dThrottle, -rampLimit, rampLimit)

forecastThrottle[k] =

forecastThrottle[k-1] + delta

forecastThrottle[k] =

clamp(forecastThrottle[k], 0, 1)

END FOR

A kód lényege, hogy a rendszer nem pontos jövőbeli gázkarparancsot ismer, hanem a jelenlegi mozgásirányból készít egy rövid távú becslést:

- kezdetben kiszámolja a jelenlegi throttle trendjét a currentThrottle és a prevThrottle különbséggel;

- ezután az operationMode alapján eldönti, hogy milyen mértékű throttle változást engedjen meg lépésben;

- az első előrejelzett érték mindig az aktuális throttle vagyis a currentThrottle;

- a ciklus minden lépésbenhozzáadja a trend korlátozott változatát az előző értékhez;

- a clamp biztosítja,hogy az előrejelzett throttle minden 0…1 között maradjon.

Hőtermelés számítása

Az alábbi kód a horizont (horizonLength) minden időlépésére meghatározza a várható hőtermelést. Fontos, hogy ennek a kódnak nem célja egy teljes elektrokémiai modell megadása, hanem egy olyan egyszerű terhelési modell, amely a hőterhelés változását próbálja jól követni.

A besugárzásból számított terhelési komponens a valós rendszerben gyorsan változhat (például a hajó dőlése vagy orientációja miatt). Ennek hatását csökkenteni kell, ezért a modell a besugárzásból számított értékeket mozgóátlag segítségével simítja.

A számítás során:

- I_ch_rawHistory[k] a besugárzásból számított nyers terhelési komponens;

- I_ch a nyers értékek mozgóátlagával számított, simított besugárzási terhelési komponens;

- loadThrottle a throttle-ből számított terhelési komponens;

- loadTotal a besugárzásból és a throttle-ből származó komponensek súlyozott kombinációja;

- Qgen[k] a várható veszteségi hőtermelés. A négyzetre emelés azt fejezi ki, hogy a terhelés növekedésével a hőtermelés gyorsabban nő.

FOR k FROM 0 TO horizonLength – 1

I_ch_rawHistory[k] = alphaG * forecastSolarRadiation[k]

sum = 0

count = 0

startIndex = k - solarMovingAvgWindow + 1

IF startIndex < 0 THEN

startIndex = 0

END IF

FOR i FROM startIndex TO k

sum = sum + I_ch_rawHistory[i]

count = count + 1

END FOR

I_ch = sum / count

loadThrottle = kThrottle * forecastThrottle[k]

loadTotal = (1 - throttleWeightInLoad) * I_ch + throttleWeightInLoad * loadThrottle

Qgen[k] = internalResistance * loadTotal^2

END FOR

Hőmérséklet predikció

Ez a képlet egyetlen jövőbeli időlépésre adja meg a becsült akku hőmérsékletet. A képletben szereplő Temp_sim az adott predikciós lépés elején érvényes szimulált hőmérsékletet jelenti.

Temp_next = Temp_sim + sampleTimeSec * (modelParam_a * (ambientTemp - Temp_sim) + modelParam_b * Qgen - coolingPowerLevel[coolingLevel])

Az első lépésben Temp_sim kezdőértéke batteryTempFiltered. A horizont következő lépéseiben Temp_sim mindig az előző lépésben számított hőmérsékletet jelenti.

Optimalizálás

Az optimalizáció elején a rendszer még nem ismer jó megoldást. Ezért fontos, hogy a bestCost a kezdteben végtelen legyen, hogy bármely érvényes megoldás jobb legyen nála. Plusz a bestLevel kezdeti értéke az előző hűtési fokozat, így ha több megoldás hasonló, a rendszer természetesen a jelenlegi állapothoz közeli megoldást tartja meg. Kód szinten:

bestCost = INFINITY

bestLevel = prevCoolingLevel

Jelöltek vizsgálata

FOR u_candidate FROM 0 TO 3

IF ABS(u_candidate - prevCoolingLevel) > 1

CONTINUE

A rendszer végigvizsgálja az összes lehetséges fokozatot 0…3. A CONTINUE feltétel biztosítja, hogy egy ciklus alatt legfeljebb egy szintet változzon a hűtés. Ez kisimítja a vezérlést és védi a hardvert az ugrásszerű változásoktól.

Hőmérséklet szimuláció

Az alábbi kód vizsgálja, hogy mi lenne akkor, ha az adott u_candidate fokozatot alkalmaznánk, értelmezés:

- Temp_sim az aktuális hőmérsékletből indul;

- A cost gyűjti az összes költséget;

- Az u_prev az előző fokozatot tárolja a váltási büntetéshez.

A ciklus minden lépésben:

- Kiszámítja a következő hőmérsékletet,

- Ellenőrzi, hogy a hőmérséklet nagy-e a tempMaxLimitnél.

Ha igen, akkor az adott jelölt vezérlés nem elfogadható, ezért a költségét végtelenre állítja és kilép a ciklusból.

Temp_sim = batteryTempFiltered

cost = 0

u_prev = prevCoolingLevel

FOR k FROM 0 TO horizonLength-1

Temp_sim = PredictNextTemp(...)

IF Temp_sim > tempMaxLimit

cost = INFINITY

BREAK

Költség számítása

IF Temp_sim > tempRef

overTemp = Temp_sim - tempRef

ELSE

overTemp = 0

END IF

stageCost =

wEnergy * coolingEnergyLevel[u_candidate] +  wTemp * overTemp^2 + wSwitch * (u_candidate - u_prev)^2

cost += stageCost

A kód kiszámolja az adott időlépés költségét. A költség tényezőből épülfel:

- wEnergy * coolingEnergyLevel[u_candidate]: a hűtés energiaigénye

- wTemp * overTemp^2: a hőmérséklet túllépésének büntetése

- wSwitch * (u_candidate – u_prev)^2: a fokozatváltás büntetése

Az overTemp csak akkor tud felvenni pozitív értéket, ha a prediktált hőmérséklet a referencuaérték fölött van. Ez azt jelenti, hogy a rendszer nem minden melegedést büntet, csak a referencia feletti tartomány. A négyzetre emelés miatt a nagyobb túlmelegedés sokkal nagyobb büntetést okoz.

Terminális költség

A terminális költségszámolás a horizont legvégén számít egy plusz büntetést. Erre azért van szükség, hogy a rendszer ne csak az első néhány lépésben próbáljon jól teljesíteni, hanem a horizont végén várható állapotot is figyelembe vegye. Ha például egy megoldás rövid távpn jónak tűnik, de a horizont végén túl magas hőmérséklethez vezet, akkor ezt a terminális költség bünteti. Kód szinten:

terminalCost =

wTerminal * MAX(0, Temp_sim - tempRef)^2

cost += terminalCost

A legjobb megoldás kiválasztása

Az algoritmus minden lehetésges vezérlési szinthez kiszámít egy teljes költséget. Ha az aktuális vizsgált jelölt költsége kisebb, mint az eddigi legjobb, akkor frissíti a bestCost értékét és eltárolja az ehhez tartozó bestLevel hűtési fokozatot. A ciklus végére így a legkisebb költségű, megengedett megoldás marad meg.

IF cost < bestCost

bestCost = cost

bestLevel = u_candidate

END IF

Biztonsági felülírás

IF batteryTempFiltered >= tempHighLimit

bestLevel = 3

END IF

Ez biztosítja, hogy a magas aktuális hőmérséklet esetén a rendszer ne csak az otpimalizációeredményére hagyatkozzon. Ha az akkumulátor hőmérséklete már elérte a magas tartományt, akkor a vezérlés automatikusan HIGH fokozatra vált. Ez egy egyszerű és biztonságos felülíró logika.

Visszatérési érték

RETURN bestLevel

A függvény végül a kiválasztott hűtési fokozatot adja vissza. Ez lesz az a vezérlési jel, amelyet a rendszer az aktuális ciklusban alkalmaz.

Kiegészítő függvény

Clamp

FUNCTION clamp(x, minVal, maxVal)

IF x < minVal

RETURN minVal

ELSE IF x > maxVal

RETURN maxVal

ELSE

RETURN x

END IF

END FUNCTION

A clamp függvény feladata, hogy egy értéket adott határok között tartson.

- ha x kisebb, mint a minimum, akkor a minimumot adja vissza,

- ha x nagyobb, mint a maximum, akkor a maximumot adja vissza,

- különben az eredeti értéket adja vissza.

Ezt főleg a throttle előrejelzésnél használjuk, hogy az előrejelzett gázkar állás mindig 0 és 1 között maradjon.

Források

Camacho, E. F., & Bordons, C. (2007). Constrained Model Predictive Control. In E. F. Camacho & C. Bordons, Model Predictive control (pp. 177–216). Springer London. https://doi.org/10.1007/978-0-85729-398-5_7

Drgoňa, J., Arroyo, J., Cupeiro Figueroa, I., Blum, D., Arendt, K., Kim, D., Ollé, E. P., Oravec, J., Wetter, M., Vrabie, D. L., & Helsen, L. (2020). All you need to know about model predictive control for buildings. Annual Reviews in Control, 50, 190–232. https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2020.09.001

He, H., Xiong, R., & Fan, J. (2011). Evaluation of Lithium-Ion Battery Equivalent Circuit Models for State of Charge Estimation by an Experimental Approach. Energies, 4(4), 582–598. https://doi.org/10.3390/en4040582

Killian, M., & Kozek, M. (2016). Ten questions concerning model predictive control for energy efficient buildings. Building and Environment, 105, 403–412. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.05.034

Parisio, A., Rikos, E., & Glielmo, L. (2014). A Model Predictive Control Approach to Microgrid Operation Optimization. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 22(5), 1813–1827. https://doi.org/10.1109/TCST.2013.2295737

Pesaran, A. (2001). Battery Thermal Management in EVs and HEVs: Issues and Solutions. Battery Man, 43.

Rawlings, J. B., Mayne, D. Q., & Diehl, M. M. (2024). Model predictive control: Theory, computation, and design (2nd edition). Nob Hill Pub. https://cir.nii.ac.jp/crid/1971150415095544201?lang=en

Ullah, M., Narayanan, A., Wolff, A., & Nardelli, P. H. J. (2022). Industrial Energy Management System: Design of a Conceptual Framework Using IoT and Big Data. IEEE Access, 10, 110557–110567. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3215167

Wang, S., & Ma, Z. (2008). Supervisory and Optimal Control of Building HVAC Systems: A Review. HVAC&R Research, 14(1), 3–32. https://doi.org/10.1080/10789669.2008.10390991