Fejlesztési specifikáció

S1 Reaktív

Leírás

Az S1 Reaktív függvény célja az akkumulátor hűtési fokozatának meghatározása kizárólag a pillanatnyi akkumulátorhőmérséklet alapján, előre definiált küszöbértékek mentén. A logika determinisztikus: minden híváskor beolvassa az aktuális akkumulátor hőmérsékletet, összehasonlítja a határértékekkel, majd visszaadja a hozzá tartozó hűtési szintet.

FUNCTION S1_reactive_Update(

batteryTemp,

tempLowLimit,

tempMediumLimit,

tempHighLimit

)

RETURN coolingLevel

Paraméterek

- batteryTempRaw: pillanatnyi akkumulátor-hőmérséklet °C-ban.

- tempLowLimit: alsó határ °C-ban; ez alatt OFF (0) állapot.

- tempMediumLimit: középső határ °C-ban; e felett legalább LOW (1) szükséges.

- tempHighLimit: felső határ °C-ban; e felett HIGH (3) szükséges.

- coolingLevel: visszatérési érték; javasolt kódolás: OFF(0), LOW(1), MEDIUM(2), HIGH(3).

Döntési logika

IF batteryTemp < tempLowLimit THEN

coolingLevel = 0

ELSE IF batteryTemp < tempMediumLimit THEN

coolingLevel = 1

ELSE IF batteryTemp < tempHighLimit THEN

coolingLevel = 2

ELSE

coolingLevel = 3

END IF

RETURN coolingLevel

A függvény a pillanatnyi batteryTemp értéket három növekvő küszöbhöz hasonlítja (tempLowLimit, tempMediumLimit, tempHighLimit), és a hőmérséklet tartománya alapján 0–3 közötti hűtési szintet ad vissza. A döntés determinisztikus, kizárólag az aktuális hőmérsékleten alapul.