Fejlesztési specifikáció

S2 Trendfigyelő

Leírás

Az S2 Trendfigyelő függvény célja az akkumulátor hűtési fokozatának meghatározása a mért hőmérséklet és annak változási trendje alapján. A függvény minden meghíváskor egy új akkumulátor-hőmérséklet mintát dolgoz fel. Először frissíti a nyers hőmérsékleti idősor tömböt: ha a tömb elérte a maximális méretet, törli a legrégebbi elemet, majd hozzáadja az aktuális nyers mérést. Ezután a frissített nyers idősorból mozgóátlagot számol a megadott ablakmérettel, így előállítja a szűrt hőmérsékleti értéket. A kiszámított szűrt értéket ugyanígy FIFO elven eltárolja a szűrt idősor tömbben.

Ezt követően a függvény trendet számol a szűrt idősorból: ha van elegendő adat, az aktuális és a trendablaknak megfelelő korábbi szűrt érték különbségéből meghatározza a hőmérséklet változását; ha nincs elegendő adat, a trend értéke 0. A döntés nem kizárólag az aktuális hőmérsékleti szintre épül, hanem figyelembe veszi a melegedés dinamikáját is, így a rendszer képes megelőző jelleggel magasabb hűtési fokozatra váltani gyors hőmérséklet-emelkedés esetén.

Végül a függvény a szűrt hőmérséklet és a trend alapján kiválasztja a hűtési fokozatot: magas hőmérséklet esetén HIGH, közepes tartományban jelentős emelkedési trend esetén az előző fokozathoz képest egy szinttel magasabb (maximum HIGH), egyébként MEDIUM, illetve alacsony hőmérsékleten trend nélkül LOW. A függvény determinisztikus, előre definiált határértékek alapján működik, és visszaadja a meghatározott hűtési fokozatot.

FUNCTION S2_trendmonitor_Update(

batteryTempRaw,

currentTimestamp,

prevCoolingLevel,

batteryTempRawHistory[],

batteryTempFilteredHistory[],

movingAvgWindowSize,

trendWindowSize,

tempMediumLimit,

tempHighLimit,

tempRiseThreshold

)

RETURNS coolingLevel

Paraméterek

- batteryTempRawHistory[] = nyers hőmérsékleti adatok idősora

- batteryTempFilteredHistory[] = mozgóátlagolt hőmérsékleti adatok idősora

- batteryTempRaw: az akkumulátor pillanatnyi nyers hőmérséklet °C-ban

- currentTimestamp: időbélyeg, date-time

- batteryTempFiltered: mozgóátlagolt hőmérséklet °C-ban

- tempTrend: hőmérséklet változási sebessége a megadott időablak alapján (°C/s)

- tempLowLimit: az a hőmérséklet °C-ban, amely alatt LOW hűtési fokozat szükséges

- tempMediumLimit: az a hőmérséklet °C-ban, amelye felett MEDIUM hűtési fokozat szükséges

- tempHighLimit: az a hőmérséklet °C-ban, amely felett HIGH hűtési fokozat szükséges

- movingAvgWindowSize: mozgóátlaghoz használt mintaszám, int

- trendWindowSize: trend számításához használt visszatekintési mintaszám, int

- tempRiseThreshold: az a trendérték, amely felett a melegedés jelentősnek tekinthető (°C/s)

- maxHistorySize = max(movingAvgWindowSize, trendWindowSize +1)

- coolingLevel: ciklus végén kiválasztott hűtési fokozat, lehetésges értékek: LOW(1), MEDIUM(2), HIGH(3)

- lastLevelChangeTimestamp: utolsó fokozatváltás időpontja, date-time

- prevCoolingLevel: korábbi ciklusban beállított hűtési fokozat, coolingLevel ID

Adatok beolvasása és tárolása

A batteryTempRawHistory[] FIFO jellegű idősor, vagyis ha a tömb elérte a maximális elemszámot, akkor a legrébbi elemet töröljük.

IF lenght(batteryTempRawHistory[]) == maxHistorySize

THEN remove first element

append batteryTempeRawHistory[] with batteryTempRaw

A kód ellenőrzi, hogy a hőmérsékleti idősor elérte-e a maximális méretet. Ha a tömb tele van, törli a legrégebbi elemet. Ezután hozzáadja az új hőmérsékleti értéket a tömb végéhez. Így a tárolt adatok száma nem nő a megengedett méret fölé.

Feldolgozás

A batteryTempFilteredHistory [] FIFO jellegű idősor, vagyis ha a tömb elérte a maximális elemszámot, akkor a legrébbi elemet töröljük.

Szűrés

lastIndex = lenght(batteryTempRawHistory[]) – 1

startIndex = max(0, lastIndex – movingAvgWindowSize + 1)

A kód meghatározza a nyers hőmérsékleti tömb utolsó indexét. Azért kell a -1, mert a tömb indexelése 0-tól indul. Ha a tömb hossza 5, akkor az utolsó elem indexe 4. Ezután kiszámítja, honnan induljon a mozgóátlag számítása.

A movingAvgWindowSize határozza meg, hány elemet kell figyelembe venni. A képletben a +1 azért szükséges, mert a ciklus mindkét határindexet beleszámolja az intervallumba. Így pontosan a megadott számú elem kerül az átlagba. Ha nincs elegendő adat, akkor a számítás a tömb elejétől indul.

sum = count = 0

A program nullára állítja az összeg és a darabszám változókat.

FOR i from startIndex to lastIndex

sum += batteryTempRawHistroy[i]

count+= 1

batteryTempFiltered = sum / count

Végigmegy a kijelölt indextartományon, összeadja az értékeket, és közben számolja az elemeket. Az összeg és a darabszám alapján kiszámítja az átlagot. Ez lesz a szűrt hőmérsékleti érték.

IF lenght(batteryTempFilteredHistory[]) == maxHistorySize

THEN remove first element

append batteryTempFilteredHistory[] with batteryTempFiltered

Ezután ellenőrzi, hogy a szűrt értékeket tároló tömb elérte-e a maximális méretet. Ha igen, törli a legrégebbi elemet. Végül hozzáadja az újonnan kiszámított szűrt értéket a tömb végéhez.

Trend számítás

A kód először ellenőrzi, hogy van-e elegendő adat a trend számításához. A trendhez legalább trendWindowSize + 1 darab elem szükséges. A +1 azért kell, mert két különböző időpontok közötti különbséget számolunk, így a méreten felül még egy aktuális érték is kelleni fog.

IF lenght(batteryTempFilteredHistory[]) >= trendWindosSize +1

THEN

lastIndex = lenght(batteryTempFilteredHistory[]) – 1

pastIndex = lastIndex – trendWindowSize

tempTrend = (batteryTempFilteredHistory[lastIndex] - batteryTempFilteredHistory[pastIndex]) / trendWindowSie

ELSE

tempTrend = 0

Ha van elég adat, meghatározza az utolsó elem indexét. A -1 azért szükséges, mert a tömb indexelése 0-tól indul, ezért a hosszértékből 1-et kell levonni az utolsó érvényes indexhez. Ezután kiszámítja a múltbeli referenciaindexet úgy, hogy az utolsó indexből kivonja a trendWindowSize értéket.

A trendet úgy számolja ki, hogy az aktuális és a korábbi szűrt hőmérséklet különbségét elosztja a megadott ablakmérettel. Ha nincs elegendő adat a számításhoz, akkor a trend értékét 0-ra állítja.

Optimalizálás

IF batteryTempFiltered >= tempHighLimit

THEN coolingLevel = 3

ELSE IF batteryTempFiltered >= tempMediumLimit

IF tempTrend >= tempRiseThreshold

IF prevCoolingLevel < 3 THEN

coolingLevel = prevCoolingLevel + 1

ELSE

coolingLevel = 3

END IF

ELSE

coolingLevel = 2

ELSE IF tempTrend >= tempRiseThreshold

THEN coolingLevel = 2

ELSE

coolinglevel = 1

A kód a szűrt hőmérséklet és a hőmérkséglet változás trendje alapján határozza meg a hűtési fokozatot.

Ha a szűrt hőmérséklet eléri vagy meghaladja a magas határértéket, akkor a hűtési fokozat HIGH (3) lesz, ez egy biztonsági ellenőrzés az elején. Egyéb esetben, a rendszer megvizsgálja a trendet.Ha a hőmérséklet emelkedésének a trendje eléri a megadott értéket, akkor a rendszer az aktuális hűtési fokozatot egy szinttel feljebb teszi.  Ha a trend nem jelentős, akkor a fokozat MEDIUM (2)  lesz. Ha a hőmérséklet nem éri el a közepes határértéket, de a trend gyorsnak számít, akkor a fokozat MEDIUM (2) lesz. Minden más esetben a hűtési fokozat LOW (1).

Kiegészítő függvények

Első elem törlése eltolással

IF LENGTH(array[]) > 0 THEN

FOR i FROM 0 TO LENGTH(array[]) - 2

array[i] = array[i + 1]

END FOR

REMOVE_LAST(array[])

END IF

A ciklus az első elem törlését úgy valósítja meg, hogy az összes elemet egy pozícióval balra tolja. A ciklus felső határa LENGTH(array[]) - 2. Erre azért van szükség, mert minden lépésben az i + 1 indexű elemet másoljuk az i helyére. Ha a ciklus LENGTH - 1-ig futna, akkor az utolsó lépésben egy nem létező indexet érnénk el. A -2 biztosítja, hogy az i + 1 még érvényes index legyen. A végén az utolsó, feleslegessé vált elemet törölni kell.